穗公番传发[2014]59号附件2

公安部公告：《易制爆危险化学品名录》（2011年版）

中华人民共和国公安部 公 告 根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第23条规定，公安部编制了《易制爆危险化学品名录》（2011年版），现予公布。 公安部 二〇一一年十一月二十五日 易制爆危险化学品名录（2011年版） 序号; 中文名称; 英文名称; 主要的燃爆 危险性分类; CAS号; 联合国危险货物编号. 1 高氯酸、高氯酸盐及氯酸盐. 1.1; 高氯酸[含酸50%-72%]; PERCHLORIC ACID; 氧化性液体 ，类别1; 7601-90-3; 1873. 1.2; 氯酸钾; POTASSIUM CHLORATE; 氧化性固体 ，类别1; 3811-04-9; 1485. 1.3; 氯酸钠; SODIUM CHLORATE; 氧化性固体 ，类别1; 7775-09-9; 1495. 1.4; 高氯酸钾; POTASSIUM PERCHLORATE; 氧化性固体 ，类别1; 7778-74-7; 1489. 1.5; 高氯酸锂; LITHIUM PERCHLORATE; 氧化性固体 ，类别1; 7791-03-9. 1.6; 高氯酸铵; AMMONIUM PERCHLORATE; 爆炸物，1.1项 氧化性固体，类别1; 7790-98-9; 1442. 1.7; 高氯酸钠; SODIUM PERCHLORATE; 氧化性固体 ，类别1; 7601-89-0; 1502. 2 硝酸及硝酸盐类. 2.1; 硝酸[含硝酸≥70%]; NITRIC ACID; 金属腐蚀物，类别1 氧化性液体，类别1; 7697-37-2; 2031. 2.2; 硝酸钾; POTASSIUM NITRATE; 氧化性固体,类别3; 7757-79-1; 1486. 2.3; 硝酸钡; BARIUM NITRATE; 氧化性固体，类别2; 10022-31-8; 1446. 2.4; 硝酸锶; STRONTIUM NITRATE; 氧化性固体，类别3; 10042-76-9; 1507. 2.5; 硝酸钠; SODIUM NITRATE; 氧化性固体,类别3; 7631-99-4; 1498. 2.6; 硝酸银; SILVER NITRATE; 氧化性固体,类别2; 7761-88-8; 1493. 2.7; 硝酸铅; LEAD NITRATE; 氧化性固体，类别2; 10099-74-8; 1469. 2.8; 硝酸镍; NICKEL NITRATE; 氧化性固体，类别2; 14216-75-2; 2725. 2.9; 硝酸镁; MAGNESIUM NITRATE; 氧化性固体，类别3; 10377-60-3; 1474. 2.10; 硝酸钙; CALCIUM NITRATE; 氧化性固体，类别3; 10124-37-5; 1454. 2.11; 硝酸锌; ZINC NITRATE; 氧化性固体，类别2; 7779-88-6; 1514. 2.12; 硝酸铯; CAESIUM NITRATE; 氧化性固体，类别3; 7789-18-6; 1451. 3 硝基类化合物. 3.1; 硝基甲烷; NITROMETHANE; 易燃液体，类别3; 75-52-5; 1261. 3.2; 硝基乙烷; NITROETHANE; 易燃液体，类别3; 79-24-3; 2842. 3.3; 硝化纤维素. 3.3.1; 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)＜25%]; NITROCELLULOSE,DRY OR WETTED WITH WATER(OR ALCOHOL); 爆炸物，1.1项; 9004-70-0; 0340. 3.3.2; 硝化纤维素[含增塑剂＜18%]; NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE; 爆炸物，1.1项; 9004-70-0; 0341. 3.3.3; 硝化纤维素[含乙醇≥25%]; NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL; 爆炸物，1.3项; 9004-70-0; 0342. 3.3.4; 硝化纤维素[含水≥25%]; NITROCELLULOSE WITH WATER; 易燃固体，类别1; 2555. 3.3.5; 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%]; NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL,NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN; 易燃固体，类别1; 2556. 3.3.6; 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含增塑剂≥18%]; NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE, NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN; 易燃固体，类别1; 2557. 3.4; 硝基萘类化合物; NITRONAPHTHALENES. 3.5; 硝基苯类化合物; NITROBENZENES. 3.6; 硝基苯酚（邻、间、对）类化合物; NITROPHENOLS(O-,M-,P-). 3.7; 硝基苯胺类化合物; NITROANILINES. 3.8; 2，4-二硝基甲苯; 2，4-DINITROTOLUENE; 121-14-2; 2038. 2，6-二硝基甲苯; 2，6-DINITROTOLUENE; 606-20-2; 1600. 3.9; 二硝基(苯)酚[干的或含水＜15%]; DINITROPHENOL; 爆炸物，1.1项; 25550-58-7; 0076. 3.10; 二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水＜15%]; DINITROPHENOLATES; 爆炸物，1.3项; 0077. 3.11; 二硝基间苯二酚[干的或含水＜15%]; DINITRORESSORCINOL; 爆炸物 1.1项; 519-44-8; 0078. 4 过氧化物与超氧化物. 4.1; 过氧化氢溶液. 4.1.1; 过氧化氢溶液[含量≥70%]; HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION; 氧化性液体，类别1; 7722-84-1; 2015. 4.1.2; 过氧化氢溶液[70%﹥含量≥50%]; HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION; 氧化性液体，类别2; 7722-84-1; 2014. 4.1.3; 过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%]; HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION; 氧化性液体，类别3; 7722-84-1; 2014. 4.2; 过氧乙酸; PEROXYACETIC ACID; 易燃液体，类别3 有机过氧化物D型; 79-21-0. 4.3; 过氧化钾; POTASSIUM PEROXIDE; 氧化性固体 ，类别1; 17014-71-0; 1491. 4.4; 过氧化钠; SODIUM PEROXIDE; 氧化性固体 ，类别1; 1313-60-6; 1504. 4.5; 过氧化锂; LITHIUM PEROXIDE; 氧化性固体，类别2; 12031-80-0; 1472. 4.6; 过氧化钙; CALCIUM PEROXIDE; 氧化性固体，类别2; 1305-79-9; 1457. 4.7; 过氧化镁; MAGNESIUM PEROXIDE; 氧化性固体，类别2; 1335-26-8; 1476. 4.8; 过氧化锌; ZINC PEROXIDE; 氧化性固体，类别2; 1314-22-3; 1516. 4.9; 过氧化钡; BARIUM PEROXIDE; 氧化性固体，类别2; 1304-29-6; 1449. 4.10; 过氧化锶; STRONTIUM PEROXIDE; 氧化性固体，类别2; 1314-18-7; 1509. 4.11; 过氧化氢尿素; UREA HYDROGEN PEROXIDE; 氧化性固体，类别3; 124-43-6; 1511. 4.12; 过氧化二异丙苯[工业纯]; DICUMYL PEROXIDE; 有机过氧化物F型; 80-43-3; 3109 液态. 3110 固态. 4.13; 超氧化钾; POTASSIUM SUPEROXIDE; 氧化性固体，类别1; 12030-88-5; 2466. 4.14; 超氧化钠; SODIUM SUPEROXIDE; 氧化性固体，类别1; 12034-12-7; 2547. 5燃料还原剂类. 5.1; 环六亚甲基四胺[乌洛托品]; HEXAMETHYLENETETRAMINE; 易燃固体，类别3; 100-97-0; 1328. 5.2; 甲胺[无水]; METHYLAMINE; 易燃气体，类别1; 74-89-5; 1061. 5.3; 乙二胺; ETHYLENE DIAMINE; 易燃液体，类别3; 107-15-3; 1604. 5.4; 硫磺; SULPHUR; 易燃固体，类别2; 7704-34-9; 1350. 5.5; 铝粉[未涂层的]; ALUMINIUM POWDER UNCOATED; 遇水放出易燃气体的物质，类别3; 7429-90-5; 1396. 5.6; 金属锂; LITHIUM; 遇水放出易燃气体的物质，类别1; 7439-93-2; 1415. 5.7; 金属钠; SODIUM; 遇水放出易燃气体的物质 ，类别1; 7440-23-5; 1428. 5.8; 金属钾; POTASSIUM; 遇水放出易燃气体的物质，类别1; 7440-09-7; 2257. 5.9; 金属锆粉[干燥的]; ZIRCONIUM POWDER，DRY; 1．发火的：自燃固体，类别1； 遇水放出易燃气体的物质，类别1 2．非发火的：自热物质，类别1; 7440-67-7; 2008. 5.10; 锑粉; ANTIMONY POWDER; 7440-36-0; 2871. 5.11; 镁粉（发火的）; MAGNESIUM POWDER (PYROPHORIC); 自燃固体，类别1；遇水放出易燃气体的物质，类别1；; 7439-95-4. 5.12; 镁合金粉; MAGNESIUM ALLOYS POWDER; 遇水放出易燃气体的物质，类别1. 5.13; 锌粉或锌尘（发火的）; ZINC POWDER or ZINC DUST (PYROPHORIC); 自燃固体，类别1；遇水放出易燃气体的物质，类别1; 7440-66-6; 1436. 5.14; 硅铝粉; ALUMINIUM SILICON POWDER; 遇水放出易燃气体的物质，类别3; 1398. 5.15; 硼氢化钠; SODIUM BOROHYDRIDE; 遇水放出易燃气体的物质，类别1; 16940-66-2; 1426. 5.16; 硼氢化锂; LITHIUM BOROHYDRIDE; 遇水放出易燃气体的物质，类别1; 16949-15-8; 1413. 5.17; 硼氢化钾; POTASSIUM BOROHYDRIDE; 遇水放出易燃气体的物质，类别1; 13762-51-1; 1870. 6其他. 6.1; 苦氨酸钠[含水≥20%]; SODIUM PICRAMATE; 易燃固体，类别1; 831-52-7; 1349. 6.2; 高锰酸钠; SODIUM PERMANGANATE; 氧化性固体，类别2; 10101-50-5; 1503. 6.3; 高锰酸钾; POTASSIUM PERMANGANATE; 氧化性固体，类别2; 7722-64-7; 1490. 注: 1.“主要的燃爆危险性分类”栏列出的化学品分类，是根据《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范（GB20576～20591）》等国家标准，对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类，每一类由一个或多个类别组成。如，“氧化性液体”类，按照氧化性大小分为类别1、类别2、类别3三个类别。 2. CAS是Chemical Abstract Service的缩写。CAS号是美国化学文摘社对化学物质登录的检索服务号。该号是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。